Техническое задание на поставку аппарата для диагностических и прогностических целей при обследовании больных гемобластозами.
	№ пп
	Параметры требований к товару
	Требования к товару

	1
	Общие требования
	

	1.1
	Наименование оборудования: Микроскоп для проведения молекулярно-цитогенетического исследования
	

	1.2
	Назначение: Микроскоп предназначен для проведения диагностических и прогностических исследований с целью выявления генетических нарушений у пациентов
	

	1.3
	Единица измерения-1 шт.
	

	1.4
	Инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара -
	

	2.
	Технические, функциональные характеристики, потребительские свойства

	
	Наименование характеристики

	
	Не изменяемое значение

 (точное значение, требуемое заказчику)
	Изменяемое значение (точное

значение устанавливает

участник размещения заказа)

	
	2.1. Общие требования к микроскопу

	2.1
	Общее увеличение микроскопа
	12.5x-1500х

	2.2
	Увеличение объективов
	1.25x; 2.5х; 5х; 10х; 20х; 40х; 50х; 63х; 100х; 150x

	2.3
	Типы объективов отражённого света
	EC EPIPLAN, EC Epiplan-NEOFLUAR, EC Epiplan-APOCHROMAT

	2.4
	Типы объективов проходящего света
	N-ACHROPLAN, EC Plan-NEOFLUAR, Plan-APOCHROMAT, C-APOCHROMAT, FLUAR

	2.5
	Типы объективов длиннофокусные
	LD EPIPLAN, LD EC Epiplan-NEOFLUAR

	2.6
	Блок дополнительного увеличения Optovar
	1.25x, 1.6x, 2.5x, 4.0x

	2.7
	Увеличение окуляров и поле зрения
	PL 10, E-PL 10 (поле зрения 23мм/25мм)

	2.8
	Револьвер для крепления объективов
	6-и или 7-и позиционный

	2.9
	Револьвер для смены рефлекторов
	6- или 10- позиционный быстросъёмный

	2.10
	Методы контраста отражённого света
	свелое/тёмное поле, ДИК, круговой ДИК, поляризация, флуоресценция

	2.11
	Методы контраста проходящего света
	свелое/тёмное поле, ДИК, фазовый контраст, поляризация

	2.12
	Менеджер света 
	встроенный

	2.13
	Осветители отражённого света 


	HAL 100 (галогеновый), самонастраиваемые ртутные HBO 100

	2.14
	 Осветители проходящего света
	  HAL 100 (галогеновый), LED (светодиодный), Colibri (светодиодный)

	2.15
	Видео/Фото выход
	опционально верхнее (1-/2- позиционое)

 (требуется оптический адаптер)

	2.16
	Предметный стол с твёрдым анодированным покрытием (опционально)
	75х50мм (правый/левый, прямоугольный/закруглённый, для проходящего/отражённого света), 105x105/85мм, поворотный 75x50/240o, вращающийся 360o, моторизованный 75x50мм и 130x85мм, пьезомеханический 130x85мм и 225x85мм

	2.17
	 Окулярные насадки
	бинокуляр 30o/23 (обратное изображение)
 тринокуляр 30o/23 (50:50, обратное изображение)
 тринокуляр ERGO 20o/23 MAT (100:0/0:100, прямое изображение) подстройка по высоте 44мм
 тринокуляр POL 15o/23 (100:0/0:100, прямое изображение) с поляризатором
 тетракуляр 30o/25 (100:0/30:70/0:100, обратное изображение) с двумя видеопортами
 тринокуляр 30o/25 (100:0/30:70/0:100, обратное изображение) моторизованный
 тринокуляр 15o/25 (100:0/0:100, прямое изображение)
 тринокуляр ERGO 15o/23 (50:50, прямое изображение) с горизонтальной и вертикальной подстройкой


