Техническое задание

по централизованной закупке тест наборов для ПЦР исследования 

в службе крови
	Тест системы HIV-монитор
	Назначение 

· Набор реагентов ВИЧ-Монитор предназначен для качественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (HIV-1) в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 
Количество: 101 упаковки потребность – на 6 мес.
Описание устройства

· Экстракции РНК из плазмы крови совместно с внутренним контрольным образцом (ВКО), проведении реакции обратной транскрипции РНК и амплификации кДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»;

· Время анализа: до 200  мин;

· Линейный диапазон измерения РНК HIV-1, 500 – 10.000.000 копий/мл;

· Тестовый набор должен быть в состоянии работать, как полный микропланшет или разделен для использования по индивидуальным строкам;

· Поставляется с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения;

· Документация: Руководство по обслуживанию на русском языке;

· Предельный срок действия: минимум 24 месяца от даты поставки на окончательный пункт назначения в Ташкент.

Стандарт:

· Участники торгов, включая любых подрядчиков или поставщиков по любой части Контракта поставки этого устройства должны быть хорошо организованы и иметь систему управления, удовлетворяющую требования заказчика. Участники торгов, подрядчики или поставщики должны продемонстрировать, что их система управления качеством отвечает всем принципам стандартов ISO 9000:2000 или его эквиваленту или более лучшим моделям. Нотариально заверенная копия(и) сертификата(тов) стандартов ISO 9000:2000 или его эквивалента или более лучших моделей должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.  

· Устройство не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в Стандартах по защите окружающей среде ISО-14000; ISO 14001; ISO 14004; ISO 140xx или эвивалентные стандарты или лучшие марки. Нотариальная копия(и) сертификата(ов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.



Техническое задание

по централизованной закупке тест наборов для ПЦР исследования 

в службе крови

	Тест системы HCV-FL
	Назначение 

· Набор реагентов HCV-FL предназначен для качественного определения РНК вируса гепатита «С» в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 
Количество: 46 упаковки потребность – на 6 мес.
Описание устройства

·  Для проведении реакции обратной транскрипции РНК и амплификации кДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»;

· Время анализа: до 200  мин;

· Линейный диапазон измерения РНК HCV, 30 – 100.000.000 ME/мл;

· Тестовый набор должен быть в состоянии работать, как полный микропланшет или разделен для использования по индивидуальным строкам;

· Поставляется с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения;

· Документация: Руководство по обслуживанию на русском языке;

· Предельный срок действия: минимум 24 месяца от даты поставки на окончательный пункт назначения в Ташкент.

Стандарт:

· Участники торгов, включая любых подрядчиков или поставщиков по любой части Контракта поставки этого устройства должны быть хорошо организованы и иметь систему управления, удовлетворяющую требования заказчика. Участники торгов, подрядчики или поставщики должны продемонстрировать, что их система управления качеством отвечает всем принципам стандартов ISO 9000:2000 или его эквиваленту или более лучшим моделям. Нотариально заверенная копия(и) сертификата(тов) стандартов ISO 9000:2000 или его эквивалента или более лучших моделей должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.  

· Устройство не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в Стандартах по защите окружающей среде ISО-14000; ISO 14001; ISO 14004; ISO 140xx или эвивалентные стандарты или лучшие марки. Нотариальная копия(и) сертификата(ов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.


.

Техническое задание

по централизованной закупке тест наборов для ПЦР исследования 

в службе крови

	Тест системы HBV- FL 
	Назначение 

· Набор реагентов HBV- FL предназначен для качественного определения ДНК вируса гепатита «В» в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 
Количество: 46 упаковки потребность – на 6 мес.
Описание устройства

· Для амплификации ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»;

· Время анализа: до 200  мин;

· Линейный диапазон измерения ДНК HBV, 15 – 100.000.000 ME/мл;

· Тестовый набор должен быть в состоянии работать, как полный микропланшет или разделен для использования по индивидуальным строкам;

· Поставляется с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения;

· Документация: Руководство по обслуживанию на русском языке;

· Предельный срок действия: минимум 24 месяца от даты поставки на окончательный пункт назначения в Ташкент.

Стандарт:

· Участники торгов, включая любых подрядчиков или поставщиков по любой части Контракта поставки этого устройства должны быть хорошо организованы и иметь систему управления, удовлетворяющую требования заказчика. Участники торгов, подрядчики или поставщики должны продемонстрировать, что их система управления качеством отвечает всем принципам стандартов ISO 9000:2000 или его эквиваленту или более лучшим моделям. Нотариально заверенная копия(и) сертификата(тов) стандартов ISO 9000:2000 или его эквивалента или более лучших моделей должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.  
· Устройство не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в Стандартах по защите окружающей среде ISО-14000; ISO 14001; ISO 14004; ISO 140xx или эвивалентные стандарты или лучшие марки. Нотариальная копия(и) сертификата(ов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.


Техническое задание

по централизованной закупке тест наборов для ПЦР исследования 

в службе крови

	Набор реагентов для экстракции ДНК/РНК из биологического материала (сыворотка/плазма)
	Назначение: Набор реагентов предназначен для экстракции ДНК/РНК из плазмы/сыворотки крови совместность внутренним контрольным образцом (ВКО)

                  Количество: 101 упаковки.

                  ОПИСАНИЕ:

1. Набор реагентов предназначен для экстракции ДНК/РНК из плазмы/сыворотки крови совместность внутренним контрольным образцом (ВКО)
2. Время анализа до 100 мин.

3. Поставляется с учетом контроля холодовой цепи транспортировки и хранения

4. Документация: Руководство по обслуживанию на русском языке;

5. Предельный срок действие: минимум 24 месяца от даты поставки на окончательный пункт назначения в Ташкенте.

6. Участники торгов, включая любых подрядчиков или поставщиков по любой части Контракта поставки этого устройства должны быть хорошо организованы и иметь систему управления, удовлетворяющую требования заказчика. Участники торгов, подрядчики или поставщики должны продемонстрировать, что их система управления качеством отвечает всем принципам стандартов ISO 9000:2000 или его эквиваленту или более лучшим моделям. Нотариально заверенная копия(и) сертификата(тов) стандартов ISO 9000:2000 или его эквивалента или более лучших моделей должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.  

7. Устройство не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в Стандартах по защите окружающей среде ISО-14000; ISO 14001; ISO 14004; ISO 140xx или эвивалентные стандарты или лучшие марки. Нотариальная копия(и) сертификата(ов) должны быть представлены вместе с конкурсным предложением.


