| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Кол-во | Параметр | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5. | Артроскоп в комплекте (количество 1 шт.) |  |  |  |
|  | Производитель: |  |  |  |
|  | Назначение: Набор инструментов и оборудования предназначен для проведения диагностических и терапевтических артроскопических операций на коленном суставе. |  |  |  |
|  | Комплект артроскопа включает: - Набор инструментов для артроскопии коленного сустава; - Приборы для артроскопии. |  |  |  |
| 1. | Набор инструментов для артроскопии коленного сустава |  |  |  |
| 1 | Оптика с системой стержневых линз | 1 | Наличие |  |
|  | Передне-бокового видения, градусов |  | Не более 30 |  |
|  | Крупноформатная, с расширенным полем зрения |  | Наличие |  |
|  | Стерилизация в автоклаве |  | Наличие |  |
|  | Встроенный оптоволоконный световод |  | Наличие |  |
|  | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 18 |  |
|  | Анти-рефлексное внутреннее покрытие |  | Наличие |  |
|  | Термический компенсатор длины |  | Наличие |  |
|  | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики |  | Наличие |  |
| 2 | Высокопоточный артроскопический тубус | 2 | Наличие |  |
|  | Внешний диаметр, мм |  | Не более 6 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 13.5 |  |
|  | Поворотные краны для аспирации и ирригации |  | Не менее 2 |  |
|  | Самофиксирующийся соединительный механизм |  | Наличие |  |
|  | Для использования с оптикой, градусов |  | Не более 70 |  |
| 3 | Обтюратор, полуострый, для тубусов артроскопа | 2 | Наличие |  |
|  | Диаметр, мм |  | Не более 4 |  |
|  | Выполнен в форме стержня |  | Наличие |  |
|  | Дистальный конец полуострый |  | Наличие |  |
|  | Проксимальный конец оснащен круглой "шляпкой" с утолщением |  | Наличие |  |
|  | Проксимальный конец оснащен ответной частью самофиксирующегося замка для фиксации в тубусе |  | Наличие |  |
| 4 | Канюля для промывания, для артроскопии | 1 | Наличие |  |
|  | Диаметр, мм |  | Не более 5 |  |
|  | Длина, см |  | Не более 14.5 |  |
| 5 | Крючок-пальпатор | 1 | Наличие |  |
|  | Градуированный |  | Наличие |  |
|  | Длина крючка, мм |  | Не более 2 |  |
| 6 | Крючок-пальпатор | 1 | Наличие |  |
|  | Градуированный |  | Наличие |  |
|  | Длина крючка, мм |  | Не менее 4 |  |
|  | Диаметр, мм |  | Не более 1.5 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 12 |  |
| 7 | Крючок-пальпатор | 1 | Наличие |  |
|  | Градуированный |  | Наличие |  |
|  | Длина, см |  | Не менее 18 |  |
|  | Длина крючка, мм |  | Не менее 2.0 |  |
| 8 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не менее 2,7 |  |
|  | Бранши изогнуты вверх под углом, градусов |  | Не менее 15 |  |
|  | Соединитель для чистки на рукоятке |  | Наличие |  |
| 9 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Бранши режущие насквозь, прямые, перекрестно-зубчатые |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не более 2,7 |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Соединитель для чистки на рукоятке |  | Наличие |  |
| 10 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Бранши прямые |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не менее 3.4 |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Рукоятка с коннектором для чистки |  | Наличие |  |
| 11 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Режущий насквозь, перекрестно-зубчатый |  | Наличие |  |
|  | Загнутый в тубусе влево, градусов |  | Не менее 30 |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Бранши прямые |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не менее 3.4 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Рукоятка с коннектором для чистки |  | Наличие |  |
| 12 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Режущий насквозь, перекрестно-зубчатый |  | Наличие |  |
|  | Бранши прямые |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не менее 3.4 |  |
|  | Загнутый в тубусе вправо, градусов |  | Не менее 30 |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 12 |  |
|  | Рукоятка с коннектором для чистки |  | Наличие |  |
| 13 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Режущий насквозь, перекрестно-зубчатый |  | Наличие |  |
|  | Бранши загнуты влево, градусов |  | Не менее 90 |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не менее 3.4 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Коннектор для чистки на рукоятке |  | Наличие |  |
| 14 | Выкусыватель | 1 | Наличие |  |
|  | Усиленный контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Режущий насквозь, перекрестно-зубчатый |  | Наличие |  |
|  | Бранши загнуты вправо, градусов |  | Не менее 90 |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не менее 3.4 |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 12 |  |
|  | Рукоятка с коннектором для чистки |  | Наличие |  |
| 15 | Выкусыватель | 1 | Наличие |  |
|  | Усиленный контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Режущий насквозь, перекрестно-зубчатый |  | Наличие |  |
|  | Загнутый в тубусе вверх, градусов |  | Не менее 15 |  |
|  | Бранши прямые |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не более 3.4 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Рукоятка с коннектором для чистки |  | Наличие |  |
| 16 | Выкусыватель-ножницы усиленные, прорезающие насквозь | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Неразборные |  | Наличие |  |
|  | Бранши прямые |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не более 0.5 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 12 |  |
|  | Коннектор для чистки на рукоятке |  | Наличие |  |
| 17 | Выкусыватель усиленный | 1 | Наличие |  |
|  | Контроль передачи усилия резания на браншах |  | Наличие |  |
|  | Обратнорежущий, перекрестно-зубчатый |  | Наличие |  |
|  | Ширина разреза, мм |  | Не более 3.4 |  |
|  | Бранши прямые |  | Наличие |  |
|  | Диаметр тубуса, мм |  | Не более 3 |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 12 |  |
|  | Рукоятка с коннектором для чистки |  | Наличие |  |
| 18 | Захватывающие щипцы для мениска | 1 | Наличие |  |
|  | Бранши прямые с крючком |  | Наличие |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 13 |  |
|  | Рукоятка с фиксатором |  | Наличие |  |
| 19 | Щипцы, захватывающие для мениска по SCHLESINGER | 1 | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 13 |  |
|  | Прямыебранши, без зубца |  | Наличие |  |
|  | Прямой тубус |  | Наличие |  |
|  | Рукоятка с фиксатором |  | Наличие |  |
| 20 | Рашпиль узкий, прямой | 1 | Наличие |  |
|  | Насечка тонкая |  | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 13 |  |
| 21 | Серповидный нож | 1 | Наличие |  |
|  | Тубус прямой |  | Наличие |  |
|  | Для применения в артроскопии |  | Наличие |  |
|  | Рукоятка треугольной формы с упорными выступами |  | Наличие |  |
|  | Длина рабочей части, см |  | Не более 11.5 |  |
|  | Серповидное остроконечное лезвие на дистальном конце |  | Наличие |  |
| 22 | Крючковидный нож, прямой | 1 | Наличие |  |
|  | Ширина, мм |  | Не более 3.5 |  |
| 23 | Ретроградный нож | 1 | Наличие |  |
|  | Прямой |  | Наличие |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не более 11.5 |  |
| 24 | Кюретка, овальная, средняя | 1 | Наличие |  |
|  | Изогнута под углом, градусов |  | Не более 10 |  |
|  | Рабочая длина, см |  | Не менее 13 |  |
| 25 | Контейнер для стерилизации, хранения и транспортировки артроскопическихвыкусывателей | 1 | Наличие |  |
|  | Крышка |  | Наличие |  |
|  | Замочный механизм |  | Наличие |  |
|  | Рукоятки |  | Наличие |  |
|  | Съемная подставка с двойным силиконовым держателем для инструментов |  | Наличие |  |
|  | Количество инструментов, шт. |  | Не более 12 |  |
|  | Наружные размеры (ш x г x в), мм |  | Не более 340 x 250 x 145 |  |
| 26 | Держатель ноги, для артроскопических операций | 1 | Наличие |  |
|  | Зажим, мм |  | Не менее 25 |  |
|  | Неопреновая подушка или аналог |  | Наличие |  |
|  | Перфорированная фиксирующая лента из вулколлана или аналога |  | Наличие |  |
|  | Длина ленты, см |  | Не менее 45 |  |
|  | Диаметр, см |  | Не менее 60 |  |
| 27 | Подушка из неопрена или аналог | 1 | Наличие |  |
|  | Размер, мм |  | Не менее 600 х 140 х 20 |  |
|  | Приборы для артроскопии |  |  |  |
| 28 | ENDOMAT® SELECT SCB | 1 | Наличие |  |
|  | Роликовая насосная система для подачи жидкости с регулировкой потока |  | Наличие |  |
|  | Максимальная мощность потока, мл/мин |  | не менее 3500 |  |
|  | Гибкие возможности расширения области применения |  | Наличие |  |
|  | Индикация параметров: заданное давление, фактическое давление |  | Наличие |  |
|  | Вес, кг |  | Не более 4,7 |  |
|  | Размер, Ш х В х Г, мм |  | 305 х 100 х 260 |  |
| 29 | Трубка ирригационная, каcсетный набор трубок для роликовых помп | 2 | Наличие |  |
|  | Встроенный мембранный блок датчика давления (гистероскопия) |  | Наличие |  |
|  | Автоматическое распознавание изделия помпой для выбора режима работы |  | Наличие |  |
|  | Контроль давления |  | Наличие |  |
|  | Не содержит латекса |  | Наличие |  |
|  | Упаковка, шт./уп. |  | Не менее 10 |  |
|  | Стерильно |  | Наличие |  |
| 30 | Трубка ирригационная, набор, PC ( контроль давления) гистероскопия | 1 | Наличие |  |
|  | Многоразовая |  | Наличие |  |
|  | Стерилизуемая |  | Наличие |  |
|  | Совместима с приборами отсоса и ирригации |  | Наличие |  |
| 30.1. | Набор трубок, запасной для использования с трубками для ирригации (контроль давления) |  | Наличие |  |
|  | Многоразовая |  | Наличие |  |
|  | Стерилизуемая |  | Наличие |  |
|  | Упаковка, шт./уп. |  | Не менее 10 |  |
| 30.2. | Мембрана, запасная для использования с трубками для ирригации (контроль давления) |  | Наличие |  |
|  | Многоразовая |  | Наличие |  |
|  | Стерилизуемая |  | Наличие |  |
|  | Упаковка, шт./уп. |  | Не менее 10 |  |
| 31 | Видеокамера эндоскопическая, с принадлежностями - Мобильная компактная эндовидеокамера со встроенным источником света, видеомонитором для использования с 1-чиповыми головками видеокамеры и видеоэндоскопами | 1 | Наличие |  |
|  | Тип эндовидеокамеры - компактная комбинированная эндоскопическая видеокамера с встроенными источником света, блоком управления камерой, монитором |  | Наличие |  |
|  | Разрешение пикселей Не менее |  | 1024 x 768 |  |
|  | Выход/вход |  | Не менее DVI |  |
|  | USB разъем шт. |  | Не менее 4 |  |
|  | Формат видеоизображения PAL/NTSC |  | Наличие |  |
|  | Цифровое масштабирование (зум) кол-во раз |  | Не менее 2 |  |
|  | Режим звукозаписи |  | Наличие |  |
|  | Режим видеозаписи |  | Наличие |  |
|  | Режим фото снимков |  | Наличие |  |
|  | Функция печати сохраненных изображений (при подключении к удаленнойму принтеру) |  | Наличие |  |
|  | Функция заморозки изображения (стоп-кадр) |  | Наличие |  |
|  | Фильтр повышения контрастности для фиброскопов |  | Наличие |  |
|  | Поворот изображения на 180° |  | Наличие |  |
|  | Сохранение Фото, Видео и Аудио информации на USB накопитель или SD карту |  | Наличие |  |
|  | Слот для карты SD |  | Наличие |  |
|  | Русифицированное меню |  | Наличие |  |
|  | Клавиатура с тачпадом, русифицированная, силиконовая, герметичная |  | Наличие |  |
|  | Функция стробоскопии |  | Наличие |  |
|  | Разъем для подключения педального переключателя |  | Наличие |  |
|  | USB накопитель, размер, Гб |  | Не менее 32 |  |
|  | Источник света встроенный в эндовидеокамеру |  | Наличие |  |
|  | Тип источника света |  | Светодиодный |  |
|  | Цветовая температура, K |  | Не менее 6400 |  |
|  | Защита от влаги |  | Не менее IPX1 |  |
|  | Видеомонитор встроенный |  | Наличие |  |
|  | Тип экрана монитора |  | Не хуже TFT |  |
|  | Диагональ, дюйм |  | Не менее 15 |  |
|  | Контраст |  | Не менее 700:1 |  |
|  | Режим PIP (картинка в картинке) |  | Наличие |  |
| 32 | Эндовидеокамера - головка камеры | 1 | Наличие |  |
|  | Матрица датчика изображения, дюйм |  | Не менее 1/2 |  |
|  | Разрешение, пкс. |  | Не менее 752 х 582 |  |
|  | Соотношение сигнал/шум, Дб |  | Не менее 50 |  |
|  | Формат видеоизображения PAL |  | Наличие |  |
|  | Минимальная чувствительность, люкс |  | Не менее 3 |  |
|  | Диапазон автоматической установки экспозиции, сек |  | Не менее 1/50-1/10000 |  |
|  | Встроенный парафокальный объектив |  | Наличие |  |
|  | Диапазон изменения фокусного расстояния, мм |  | Не менее 25 - 50 |  |
|  | Свободно программируемые кнопки управления, шт. |  | Не менее 2 |  |
| 33 | Волоконнооптический световод | 1 | Наличие |  |
|  | Диаметр, мм |  | Не более 3,5 |  |
|  | Длина, см |  | Не менее 300 |  |
| 34 | Аппаратная стойка, передвижная | 1 |  |  |
|  | Размеры полки (Ш x Г), мм |  | Не менее 455 x 350 |  |
|  | Размеры передвижной стойки (Ш x В x Г), мм |  | Не менее 670 x 1600 x 670 |  |
|  | Диаметр роликов, мм |  | Не менее 100 |  |
|  | Перемещается на 4 -х антистатических двойных роликах, 2 из них оборудованы тормозами |  | Наличие |  |
|  | Максимальная весовая нагрузка от монитора кг. |  | Не более 15 |  |
|  | Держатель монитора - крепление стандарт VESA 75/100 или аналог |  | Наличие |  |
|  | Встроенный кабельный канал в вертикальной стойке, включая полку и кабельную намотку |  | Наличие |  |
|  | Гарантийный период не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  |  |  |
|  | Наличие сертификатов для всех позиций – ISO 9001, ISO 13485, CE, МЭК 601-1-88. |  |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска. |  |  |  |
|  | Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |  |  |