Ташкентская Республиканская психиатрическая больница с интенсивным наблюдением

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф 32 канальный |  |
| 1 | Назначение: Электрокардиограф двенадцати канальный предназначен для регистрации и одновременной записи (32 каналов) электрофизиологической активности сердца в стандартных отведениях. |  |
| 2 | Общие характеристики: |  |
|  | Русифицированное меню пользователя; |  |
|  | Количество каналов – 32; |  |
|  | Одновременная регистрация 32 стандартных кардиографических отведений; |  |
|  | Встроенный термопринтер с возможностью использования термобумаги, с разрешением не менее 8 точек/мм/ внешний струйный или лазерный принтер; |  |
|  | Тип бумаги: рулон, факсовая, A4- офисная бумага. Ширина термобумаги - 210 мм; |  |
|  | Скорость регистрации 10, 25, 50 мм/сек; |  |
|  | Чувствительность: 5 - 10 - 20 мм/мВ; |  |
|  | Разрядность АЦП: 13 бит; |  |
|  | Режимы регистрации: автоматический, ручной, поиск аритмий; |  |
|  | Отображаемые отведения 3, 6 и 12; |  |
|  | Наличие фильтра помех от переменного тока; |  |
|  | Наличие фильтра помех от мышечных сокращений; |  |
|  | Автоматическая система компенсации колебаний базовой линии; |  |
|  | Акустический и визуальный контроль каждого электрода; |  |
|  | Распознавание импульсов кардиостимулятора; |  |
|  | Защита от импульсов дефибриллятора; |  |
|  | Память не менее чем на 100 фрагментов ЭКГ (10 сек записи) с возможностью просмотра и распечатки; |  |
|  | Возможность подключения аппарата к внешнему компьютеру; |  |
|  | Программное обеспечение на русском языке для измерения ЭКГ и интерпретаций полученных данных; |  |
|  | Электропитание: |  |
|  | 220 В ± 10 %, 50 Гц; |  |
|  | Сетевой кабель, разъём евростандарт; |  |
|  | Электробезопасность: класс защиты I, тип CF. |  |
|  | Перезаряжаемая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу аппарата в течение не менее 1 ч., в ручном режиме не менее 30 мин печати; |  |
|  | Перезарядка аккумуляторной батареи происходит автоматически при подключении аппарата к централизованной сети электроснабжения или при помощи зарядного устройства; |  |
|  | Индикация состояния аккумуляторной батареи на панели аппарата; |  |
| 3 4 | Комплектующие (для каждой единицы): |  |
|  | Кабель ЭКГ-отведений – 2 шт.; |  |
|  | Комплект электродов (для конечностей и грудные) – 2 комплекта; |  |
|  | Сумка для транспортировки аппарата и принадлежностей – 1 шт.; |  |
|  | Защитный чехол от пыли – 1 шт.; |  |
|  | Измерительная линейка – 1 шт.; |  |
|  | Кабель заземления – 1 шт.; |  |
|  | Расходные материалы (для каждой единицы): |  |
|  | Термобумага – в рулоне для ввода оборудования в эксплуатацию; |  |
|  | Электродный гель – в удобной для использования таре (общее количество не менее 1000 мл); |  |
| 5 | Требования к сертификации (копии должны быть представлены в конкурсном предложении и заверены печатью участника торгов): |  |
|  | Производитель должен иметь международные сертификаты контроля качества: |  |
|  | ISO 9001; |  |
|  | ISO 13485:2003; |  |
|  | Поставляемое оборудование должно соответствовать: |  |
|  | IEC 60601-1-1:2000; |  |
|  | IEC 60601-1-2:2005; |  |
|  | IEC 60601-2-25; |  |
|  | IEC 60601-2-51-2005; |  |
|  | Требованиям ГОСТ Р 50267.27-95, ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р 30324.25-95 или другому стандарту на данный вид оборудования; |  |
|  | Требованиям Европейского Союза, установленным в директиве 93/42/ЕЕС/ от 14.06.1993 г. по вопросу медицинского оборудования; |  |
|  | Участник торгов должен представить копии регистрационных документов в стране происхождения; |  |
| 6 | Регистрация: - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
| 7 | Установка и ввод в эксплуатацию (для каждой единицы): |  |
|  | Оборудование должно быть собрано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на рабочем месте |  |
| 8 | Документация (для каждой единицы): |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке; |  |
|  | Инструкция по сервисному обслуживанию на русском языке. |  |
| 9 | Гарантийный период: |  |
|  | 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Дата производства: Дата выпуска – не ранее 2020 года. |  |