| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- |
| 14.4. | Набор для ларингоскопии( 2 шт.) |  |
|  | Назначение: ларингоскоп с комплектом клинков различного размера предназначен для интубации трахеи у детей и взрослых, а также осмотра верхних дыхательных путей при проведении реанимационных и анестезиологических пособий. |  |
|  | 1. Общие характеристики: |  |
| 1.1 | Клинки должны иметь гладкую форму без острых краев и впадин; |  |
| 1.2 | Клинки не должны иметь соединительных болтов; |  |
| 1.3 | Возможность проведения стерилизации клинков и рукояток автоклавированием; |  |
|  | Многоразовые клинки Макинтош: |  |
| 1.4 | Размер № 0: длина не менее 80 мм; |  |
| 1.5 | Размер № 1: длина не менее 90 мм; |  |
| 1.6 | Размер № 2: длина не менее 110 мм; |  |
| 1.7 | Размер № 3: длина не менее 130 мм; |  |
| 1.8 | Размер № 4: длина не менее 150 мм; |  |
| 1.9 | Стандартная многоразовая рукоятка, диаметр около 30 мм – 1 шт.; |  |
| 1.10 | Перезаряжаемые батареи с зарядным устройством – 2 шт.; |  |
| 1.11 | Светодиодный, с рабочим напряжением 2,5-3,5 В – 1шт; |  |
| 1.17 | Стандартная многоразовая рукоятка, диаметр около 18 мм – 1 шт; |  |
| 1.18 | Перезаряжаемые батареи с зарядным устройством – 2 шт.; |  |
| 1.19 | Светодиодный, с рабочим напряжением 2,5-3,5 В – 1шт. |  |
|  | 2. Комплектующие (для каждой единицы): |  |
| 2.1 | Футляр для рукоятки и набора клинков Макинтош; |  |
|  | 3. Сертификаты(Оригиналы или копии представленных сертификатов должны быть заверены печатью Производителя): |  |
|  | ISO 9001 (Производитель) ISO 13485 (Производитель) CE 93/42/EEC (на модель) |  |
|  | Регистрация - Предлагаемая модель должна быть зарегистрирована в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, или сопровождаться письмом с обязательством проведения регистрации в случае присуждения контракта (Если подлежит по коду ТН ВЭД). |  |
|  | 4. Документация (для каждой единицы): |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  |
|  | 5. Гарантийный срок: |  |
|  | 24 месяца со дня сдачи в эксплуатацию. |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным и произведенным не ранее 2021года. |  |