Техническое задание

| № | Наименование товара и его медико-технические характеристики | Соответствие со ссылкой на подтверждающие материалы (Кат № и № стр.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 10x18 см. (количество – 18 900 шт.); |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Сетчатая атравматичная контактная раневая накладка на основе прозрачной полиамидной сетки для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Мягкая двухсторонняя накладка на рану с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия |  |
| 1* | Сквозная сетчатая структура типа Mepitel (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.) должна позволять экссудату проникать во вторичную абсорбирующую повязку. Накладка может оставаться на ране, а препараты для местного лечения, нанесенные поверх накладки, должны проникать к поверхности раны. Качества повязки должны уменьшать необходимость частых замен первичной повязки и позволять проводить замену вторичной повязки, не нарушая процесс заживления раны. |  |
| 2 | Показатель адгезии к стали не менее 0,1 не более 0,3 N/25мм- обеспечение высокой атравматичности |  |
| 3 | Размеры и количество: 10х18 см ±5%; - 18 900 шт.; |  |
| 5 | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 1.2. | Повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x30 см (количество - 300 шт.). |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: Сетчатая атравматичная контактная раневая накладка на основе прозрачной полиамидной сетки для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Мягкая двухсторонняя накладка на рану с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа ® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия |  |
| 1* | Сквозная сетчатая структура типа Mepitel (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.) должна позволять экссудату проникать во вторичную абсорбирующую повязку. Накладка может оставаться на ране, а препараты для местного лечения, нанесенные поверх накладки, должны проникать к поверхности раны. Качества повязки должны уменьшать необходимость частых замен первичной повязки и позволять проводить замену вторичной повязки, не нарушая процесс заживления раны. |  |
| 2 | Показатель адгезии к стали не менее 0,1 не более 0,3 N/25мм- обеспечение высокой атравматичности |  |
| 3 | Размеры и количество: 20х30 см ±5% - 300 шт |  |
| 5 | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 2. | Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x15 см, (количество 4 200 шт.); |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Трёхслойная губчатая повязка типа Mepilex® Lite (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Повязка трехслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Lite или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. |  |
| 2 | Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации; |  |
| 3 | Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии. |  |
| 4 | Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств; |  |
| 5 | Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина среднего впитывающего слоя из гидрофильного пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- предназначен для широкого спектра сухих или слабо экссудирующих ран, сохраняет впитывающую способность под компрессией; Удержание экссудата в структуре вспененного полиуретана не менее 40%- предотвращает риск мацерации; Сила адгезии к коже, не менее 0,2 не более 0,4 N/25 мм- обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи без травматизации; Абсорбирующая способность не менее 1,82 г/10 см²/24 ч- для слабоэкссудирующих ран; Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 5,5 г/10 см²/24 часа- обеспечивает воздухопроницаемость и паропроницаемость повязки. |  |
| 6 | Размеры и количество: 15х15 см ±5% -4 200 шт. |  |
|  | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 2.1. | Губчатая трехслойная повязка моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см (количество 2 100 шт.). |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Трёхслойная губчатая повязка типа Mepilex® Lite (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Повязка трехслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Lite или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. |  |
| 2 | Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации; |  |
| 3 | Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии. |  |
| 4 | Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств; |  |
| 5 | Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина среднего впитывающего слоя из гидрофильного пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- предназначен для широкого спектра сухих или слабо экссудирующих ран, сохраняет впитывающую способность под компрессией; Удержание экссудата в структуре вспененного полиуретана не менее 40%- предотвращает риск мацерации; Сила адгезии к коже не менее 0,2 не более 0,4 N/25 мм- обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи без травматизации; Абсорбирующая способность не менее 1,82 г/10 см²/24 ч- для слабоэкссудирующих ран; Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) не менее 5,5 г/10 см²/24 часа- обеспечивает воздухопроницаемость и паропроницаемость повязки. |  |
| 6 | Размеры и количество: 20х50 см ±5% (количество 2 100 шт.). |  |
|  | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 3. | Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 15x20 см (количество 4 200 шт.); |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Двухслойная губчатая повязка типа Mepilex® Transfer (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Повязка двухслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Transfer или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. |  |
| 2 | Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации; |  |
| 3 | Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии. |  |
| 4 | Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств; |  |
| 5 | Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина отводящего экссудат слоя из пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- легко моделируется, обеспечивая комфорт пациента; Сила адгезии к коже не менее 0,2 не более 0,4 N/25 мм- Обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи без травматизации; Свободная сорбционная способность в течение 24 часов не менее 23,6 г/100 см² площади- обеспечивает абсорбцию экссудата из раны, его удержание и быстрый отвод через поры губки во вторичную повязку |  |
| 6 | Размеры и количество: 15х20 см ±5% (количество 4 200 шт.); |  |
|  | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 3.1. | Губчатая двухслойная повязка: моделируемая с мягким силиконовым покрытием 20x50 см (количество 3 150 шт.). |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Синтетическая губчатая повязка для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Двухслойная губчатая повязка типа Mepilex® Transfer (или аналог) предназначена для лечения острых и хронических ран с низкой экссудацией (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). Тонкая и мягкая повязка должна хорошо прилегать в труднодоступных местах тела. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Повязка двухслойная, губчатая, синтетическая типа Mepilex® Transfer или аналог, с контактным силиконовым слоем с адгезивными свойствами, уменьшающим болевые ощущения (типа Safetac® или аналог контактного силиконового слоя). Повязка должна мягко фиксироваться на окружающих тканях, не прилипая к поверхности раны и легко сниматься, не травмируя кожу. |  |
| 2 | Повязка должна герметично закрывать края раны, защищая кожу от просачивания экссудата и мацерации; |  |
| 3 | Участник должен предоставить подтверждение (научные статьи, ссылки), что применение повязки снижает клинические проявления и тяжесть кожных реакций от лучевой терапии. |  |
| 4 | Возможность обрезки повязки по размеру раны без ухудшения её свойств; |  |
| 5 | Плотность силикона не менее 100 не более 150 г/м2- обеспечение атравматичности при смене повязки; Толщина отводящего экссудат слоя из пенополиуретана не менее 0,1см не более 0,3см- легко моделируется, обеспечивая комфорт пациента; Сила адгезии к коже не менее 0,2 не более 0,4 N/25 мм- Обеспечивает деликатную и надежную фиксацию, легко снимается с поверхности кожи без травматизации; Свободная сорбционная способность в течение 24 часов не менее 23,6 г/100 см² площади- обеспечивает абсорбцию экссудата из раны, его удержание и быстрый отвод через поры губки во вторичную повязку |  |
| 6 | Размеры и количество: 20х50 см ±5% (количество 3 150 шт.). |  |
|  | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 4. | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 3,50 см х 10 м (количество 240 шт.); |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей. |  |
| 2 | Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа |  |
| 3 | Размеры и количество: 3,50 см х 10 м ±5% (количество 240 шт.); |  |
| 4 | Изделие многоразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 4.1. | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 5,00 см x 10 м (количество 630 шт.); |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей. |  |
| 2 | Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа |  |
| 3 | Размеры и количество: 5,00 см x 10 м ±5% (количество 630 шт.); |  |
| 4 | Изделие многоразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 4.2. | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 7,50 см x 10 м (количество 1 050 шт.); |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей. |  |
| 2 | Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа |  |
| 3 | Размеры и количество: 7,50 см x 10 м ±5% (количество 1 050 шт.); |  |
| 4 | Изделие многоразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 4.3. | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 10,75 см x 10 м (количество 480 шт.); |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей. |  |
| 2 | Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа |  |
| 3 | Размеры и количество: 10,75 см x 10 м ±5% (количество 480 шт.); |  |
| 4 | Изделие многоразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 4.4. | Трубчатые эластичные бинты для фиксации повязок: 20,00 см x 10 м (количество 1 260 шт.). |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный трубчатый бинт, растягивающийся в радиальном и продольном направлениях, предназначен для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Бинт можно использовать при проведении процедур обертывания, а также в качестве ортопедического носка под гипс. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1* | Бинт трубчатый с технологией растяжения в двух направлениях типа Tubifast® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). для фиксации повязок и защиты кожи в любой части тела. Возможность использовать для фиксации повязок в сложных областях, например, на культях после ампутаций конечностей. |  |
| 2 | Содержание вискозных трикотажных волокон не менее 90 %- обеспечение гипоаллергенности при применении бандажа; Содержание эластана не менее 4% не более 6%-обеспечение эластичности бандажа; Покрытие из полиамида не менее 2%- обеспечение эластичности бандажа |  |
| 3 | Размеры и количество: 20,00 см x 10 м ±5% (количество 1 260 шт.). |  |
| 4 | Изделие многоразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 5. | Фиксирующий пластырь 4 см x 1,5 м ±5% (количество 1 050 шт.) |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Назначение: Фиксирующий пластырь для лечения и ухода за больными буллезным эпидермолизом. Применяется для чувствительной кожи при фиксации различных медицинских приспособлений на истонченную и чувствительную кожу, таких как дренажи, трубки, зонды, электроды, внутривенные канюли и повязки. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Фиксирующий пластырь для чувствительной кожи типа Mepitac® или аналог с использованием технологии типа Safetac® (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.) Нестерильная, атравматичная, фиксирующая лента, состоящая из трех слоев. Адгезивный слой – мягкий гидрофобный силикон, ламинированный по всей поверхности. Текстильный слой – трикотажное полотно с включением полиэстерных и полиамидных (нейлоновых) волокон. Внешний слой – ламинированная по всей поверхности полиуретановая пленка, проницаемая для испарений. |  |
| 2 | Сила адгезии не менее 0,9 и не более 3,0 N/25мм- обеспечивает деликатную и надежную фиксацию |  |
| 3 | Размеры и количество: 4 см х 1.5 м. ±5% (количество 1 050 шт.) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 6. | Повязка ранозаживляющая, атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием и мазью Метилурацил 10%., 10х10см – 3 150 шт.; |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Повязка типа "Воскопран-Муц" атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Метилурациловая 10% или аналог, предназначена для лечения гранулирующих и вялозаживающих ран, дерматитов, ожогов, пролежней, трофических язв и лучевых поражений. Закупаемая партия предназначена для лечения пациентов с буллезным эпидермолизом. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Повязка типа "Воскопран-Муц" атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Метилурациловая 10% или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). |  |
| 2 | Растяжимость около 40%; |  |
| 3 | Размеры и количество: - 10х10 см. ±5% – 3 150 шт. |  |
| 4 | Изделие одноразовое |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 7 | Повязка атравматическая на текстильной основе с восковым покрытием стерильная с мазью Повидон-Йод , 10х25см., (количество - 18 900 шт. ) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Воскопран с повидон йодом – ранозаживляющая повязка. Изготовлена из синтетической сетчатой ткани, пропитана мазью, содержащей воск и йод. Сетка обладает одновременно ранозаживляющим (воск богат аминокислотами, минералами и витаминами, активизируя процессы деления клеток и заживления) и выраженным антисептическим действием (повидон-йод одинаково успешно уничтожает грибковые, бактериальные и вирусные инфекции). |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
|  | В основе средства использована сетчатая полиэфирная ткань. Как результат – повязка идеально прилегает к коже в любой части тела, как на прямых участках, так и в местах изгибов. Полиэфирные волокна не прилипают к коже и не остаются в ране после извлечения. |  |
|  | Растяжимость около 40%; |  |
|  | Размеры и количество: - 10х25 см. (количество - 18 900 шт. ) |  |
|  | Изделие одноразовое |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 8. | Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином 7,5 х 10см (количество 500 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином, предназначена для лечения сухих ран - пролежней, ожогов, трофических и диабетических язв, острых ран, послеоперационные раны. Стерильное формоустойчивое гидрогелевое покрытие для обеспечения необходимого уровня влажности для заживления высыхающих ран, оптимального газообмена поврежденной поверхности. Содержащееся лекарственное вещество с пролонгированным действием. Закупаемая партия предназначена для лечения пациентов с буллезным эпидермолизом. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Гидрогелевая антимикробная повязка с мирамистином типа «Гелепран Мирамистин с гидрогелевым антимикробным покрытием для сухих ран» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.). |  |
| 2 | Растяжимость около 5%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 7,5х10 см. ±5% (количество 500 шт.) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 9. | Обезболивающая атравматическая повязка с химотрипсином (5х7,5см. ±5% (количество 500 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Повязка Парапран с химотрипсином предназначается для очищения ран - расщепляет некротизированные ткани. Показана для использования на гнойные и гнойно-некротические раны различной этиологии - пролежни, ожоги, трофические язвы, обморожения, абсцессы, флегмоны. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Входящее в гидрофильный раствор Парапрана лекарственное средство Химотрипсин оказывает противовоспалительное воздействие, активизирует процесс расщепления омертвевших клеток и тканей, образований фиброзного типа. Благодаря этому происходит очищение ран от гноя и стимулируется процесс регенерации поврежденной поверхности. Не причиняет боли при удалении с гнойной раны. ПараПран удаляется безболезненно и не травмирует слой образовавшегося эпителия. Такие качества ей придает использование гидрофобного парафина, который размягчается от температуры тела и постепенно выделяет лечебные вещества. |  |
| 2 | Растяжимость около 5%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 5х7,5см. ±5% (количество 500 шт.) |  |
|  | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 10. | Биополимерная ранозаживляющая повязка 10х10 см. ±5%. (количество 500 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Биополимерная ранозаживляющая повязка предназначена для местного лечения поверхностных гранулирующих, вялотекущих, длительно незаживающих ран в стадии регенерации, ожогов I-III (А) степени, трофических язв, пролежней, обморожений. Временного закрытия ожоговых ран III (В) степени с целью их подготовки к аутодермопластике, закрытия донорских участков. Заживления раневых поверхностей полости рта. Закупаемая партия предназначена для лечения пациентов с буллезным эпидермолизом. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Биополимерная ранозаживляющая повязка типа «Хитопран®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Стерильная ранозаживляющая повязка на основе нановолокон хитозана или аналога в виде нетканого полотна, стимулирующая и ускоряющая репаративные процессы; |  |
| 3 | Повязка должна резорбироваться естественным путем или легко удалятся при промывании раны; |  |
| 4 | Повязка должна обеспечивать воздухопроницаемость и атравматичность; |  |
| 5 | Растяжимость около 5%; |  |
| 6 | Размеры 10х10 см. ±5% (количество 500 шт.) |  |
|  | Изделие одноразовое; |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 11. | Салфетки для общей обработки ран 10х20 см., ±5% (количество 360 000 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Для общей обработки ран в качестве тампонов и компрессов при небольших оперативных вмешательствах. |  |
|  | Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Салфетки из нетканого материала (стерильные) типа Medicomp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
|  | Марлевая структура нетканого материала без связующих веществ и отбеливателей; |  |
| 2 | Растяжимость около 5%; |  |
| 3 | Размеры и количество 10х20 см., ±5% (количество 360 000 шт.) |  |
| 5 | Изделие одноразовое |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 12. | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 4 см ±5% - (количество 18 000 шт; ) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Для фиксации всех типов повязок, особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму. |  |
|  | *Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость не менее 150%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 4 м х 4 см ±5% - (количество 18 000 шт; ) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав). |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 12.1. | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 6 см ±5% - (количество 75 600 шт.;) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Для фиксации всех типов повязок, особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму. |  |
|  | *Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость не менее 150%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 4 м х 6 см ±5% (количество 75 600 шт.;) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав). |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 12.2. | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 8 см ±5% - (количество 75 600 шт.;) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Для фиксации всех типов повязок, особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму. |  |
|  | *Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость не менее 150%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 4 м х 8 см ±5% - (количество 75 600 шт.;) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав). |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 12.3. | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 10 см ±5% - (количество 94 500 шт.;) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Для фиксации всех типов повязок, особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму. |  |
|  | *Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость не менее 150%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 4 м х 10 см ±5% (количество 94 500 шт.;) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав). |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 12.4. | Эластичный фиксирующий бинт 4 м х 12 см ±5% (количество 56 700 шт.;) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Для фиксации всех типов повязок, особенно на суставах, а также на частях тела, имеющих коническую или округлую форму. |  |
|  | *Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
| 1 | Бинт из мягкой высокоэластичной крепированной ткани с высоким содержанием натурального волокна типа Peha Crepp®» или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость не менее 150%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 4 м х 12 см ±5% (количество 56 700 шт.;) |  |
| 5 | Изделие одноразовое; Состав: 41% - хлопок, 29% - вискоза, 30% - полиамид. (состав примерный, участник должен указать предлагаемый состав). |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 13. | Мазевые повязки с перуанским бальзамом 10 х 20 см. ±5% (количество 56 700 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Ранозаживляющая, атравматическая мазевая повязка для лечения ожогов, пролежней в начальной стадии, трофических венозных язв, язв диабетической стопы, абсцессов, фурункулов, ссадин и других плохо заживающих ран, а также при трансплантации кожи, для фиксирования расщеплённых кожных трансплантатов. |  |
|  | *Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
|  | Описание изделия: |  |
|  | Ранозаживляющая повязка типа Бранолинд Н ® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 1 | Основным компонентом мазевой повязки должен быть Перуанский бальзам или аналог содержащий бензойную и коричную кислоты, ванилин и др., который должен обладать антисептическим, антибактериальным и противовоспалительным свойствами. Допускаются использование следующих компонентов мази: вазелин, глицерин, очищенный жир, триглицериды. |  |
| 2 | Растяжимость около 5%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 10 х 20 см. ±5% (количество 56 700 шт.) |  |
| 5 | Изделие одноразовое;. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 14. | Эластичный медицинский бинт 8х20 см ±5% (количество 2 100 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный медицинский бинт когезивный, применяется для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
| 1 | Описание изделия: |  |
|  | Изделие из нетканого полиэфирного полотна, применяется каучуковый адгезив на основе бутадиенстирола и ткани с креповой поверхностью из 99% хлопчатобумажной пряжи и 1% лайкры типа EM-Fix haft® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость около 30-80%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 8х20 см ±5% (количество 2 100 шт.) |  |
| 5 | Изделие одноразовое. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |
| 14.1. | Эластичный медицинский бинт 6х20 см ±5% (количество 1 050 шт.) |  |
|  | Модель |  |
|  | Производитель |  |
|  | Назначение: Эластичный медицинский бинт когезивный, применяется для фиксирующих повязок всех видов, в особенности на суставах. |  |
|  | * Все фотографии, торговые марки или наименования моделей и фирм производителей приведены только для уточнения и ориентира Участниками по внешнему вида и классу товара. |  |
| 1 | Описание изделия: |  |
|  | Изделие из нетканого полиэфирного полотна, применяется каучуковый адгезив на основе бутадиенстирола и ткани с креповой поверхностью из 99% хлопчатобумажной пряжи и 1% лайкры типа EM-Fix haft® или аналог (торговое наименование указано только для сравнения и ориентира для Участников по типу товара необходимому Заказчику. Участники могут предложить аналогичный по качественным характеристикам товар.); |  |
| 2 | Растяжимость около 30-80%; |  |
| 3 | Размеры и количество: 6х20 см ±5% (количество 1 050 шт.) |  |
| 5 | Изделие одноразовое. |  |
|  | Стерильность: В индивидуальной не стерильной упаковке. |  |
|  | Срок годности: не менее 24 месяцев. Срок годности на дату поставки товара должен составлять не менее 80% срока годности предусмотренного заводом изготовителем. Товар должен быть произведен не ранее 2020 года. |  |
|  | Стандарты: Соответствие стандартам призводства ISO 9000:2000; 9001:2000 и ENISO 13485:2003 или их эквивалентам. Копии сертификатов должны быть представлены вместе с предложением; Изделие не должно содержать токсичные материалы и должно быть произведено в строгом соответствии с требованиями, оговоренными в стандартах созданных на основе Копия(и) сертификата(тов) должны быть представлены вместе с предложением. |  |
|  | Регистрация: Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован в Государственном Унитарном Предприятии «Государственный Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз. В случае если товар, не подлежит обязательной регистрации ГЦЭиСЛСИМНиМТ согласно законадательству РУз, регистрационное удостоверение не требуется. |  |
|  | Технические инструкции: для пользователя каждая индивидуальная упаковка должна содержать техническую инструкцию для пользователя на русском языке. Упаковка и маркировка на упаковке Отгрузочная упаковка (коробка), размеры которой определяется участником, должна содержать вместе с индивидуальными упаковками товара аннотацию для пользователей на русском и узбекском языках для каждой индивидуальной упаковки и инструкции по установке на русском и узбекском языках в количестве не менее одной десятой части отгрузочной упаковки. |  |