Техническое задание GPS трекер.

| Требования технического задания | Требуемая функция | Указать требуемые параметры и дать ссылку на подтверждающий материал с указанием страниц |
| --- | --- | --- |
| Модель (полное и точное название): |  |  |
| Производитель (полное и точное название): |  |  |
| Страна происхождения: |  |  |
| Предназначен для автомашин автомашин скорой медицинской помощи |  |  |
| Технология | GSM/GPRS/GPS/BLUETOOTH |  |
| GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |  |
| Приёмник | 33 канал |  |
| Чувствительность GNSS приёмника, дБм | -165 |  |
| Точность, м | < 3 |  |
| Горячий старт, с | < 1 |  |
| Тёплый старт, с | < 25 |  |
| Холодный запуск | < 35 |  |
| СЕТЬ |  |  |
| Технология | GSM |  |
| 2G диапазоны | 850/900/1800/1900 МГц |  |
| Передача данных | GPRS класса 12 (до 240 kbps), GPRS Мобильная станция класса Б |  |
| Поддержка данных | SMS (текст/данные) |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ |  |  |
| Поддерживаемый диапазон напряжений, В постоянного тока | 6...30, защита от перенапряжения |  |
| Резервная батарея | 1800 мА*ч Li-Ion батарея (6.66 Wh) |  |
| Потребляемая мощность | При 12В < 2,1 мА (режим ультра глубокого сна) При 12В < 3,9 мА (режим глубокого сна) При 12В < 4,2 мА (спящий режим онлайн) При 12В < 15,7 мА (спящий режим GPS) При 12В < 28,3 мА (номинальный) |  |
| BLUETOOTH |  |  |
| Спецификация | 4.0 + LE |  |
| Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности Наушники, OBDII dongle Поддержка универсальных датчиков BLE Inateck сканер штрих-кода |  |
| ИНТЕРФЕЙС |  |  |
| Цифровой вход | 3 |  |
| Цифровой выход | 2 |  |
| Аналоговый вход | 1 |  |
| 1WIRE DATA | 1 |  |
| 1WIRE POWER | 1 |  |
| GNSS антенна | Внутренняя |  |
| GSM антенна | Внутренняя |  |
| USB | 2.0 Micro-USB |  |
| Индикация | 2 LED индикаторы состояния |  |
| SIM | SIM |  |
| Внутренняя память, МБ | 128 |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| Размеры, мм | 72,5 x 73 x 27,3 |  |
| Вес, г | 205 |  |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ |  |  |
| Рабочая температура (без батареи) | -40°C...+85°C |  |
| Температура хранения (без батареи) | -40°C...+85°C |  |
| Относительная влажность при хранении | 5% до 95% без конденсации |  |
| Степень защиты корпуса | IP67 |  |
| Температура зарядки аккумулятора | от 0°C...+45°C |  |
| Температура разряда аккумулятора | от -20°C...+70°C |  |
| Температура хранения батареи | от -10°C...+45°C |  |
| ФУНКЦИИ |  |  |
| Датчики | Акселерометр |  |
| Сценарии | Безопасное вождение Превышение скорости Оповещение о блокировке GSM сигнала Расчёт расхода топлива по GPS Оповещение - холостой ход Обнаружение отсоединения Определение буксировки автомобиля Определение ДТП Auto Geofence Геозона Оповещение о поездках |  |
| Режимы сна | Спящий режим GPS, спящий режим онлайн, режим глубокого сна, режим ультра глубокого сна |  |
| Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобильное приложение (конфигуратор) |  |
| SMS | Конфигурация, события, контроль цифровых выходов, debug |  |
| GPRS команды | Конфигурация, контроль цифровых выходов, debug |  |
| Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |  |
| Мониторинг топлива | LLS (аналоговый), OBDII dongle |  |
| Обнаружение зажигания | Цифровой вход, акселерометр, напряжение питания, обороты двигателя (OBDII dongle) |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ |  |  |
| Сертификаты | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH |  |
| Гарантийные условия: |  |  |
| Дата производства предложенной модели: не ранее 2020 года |  |  |
| Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным и не снятым с производства. |  |  |
| Пригодный для использования в климатических условиях Республики Узбекистан. |  |  |
| Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |  |
| Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в тендерное предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в тендерном предложении. |  |  |
| Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: не менее 12 месяцев |  |  |
| Наличие сервисных центров в Республике Узбекистан или договор с организацией, выполняющей функции сервисного центра. |  |  |
| Монтаж. |  |  |
| Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте. |  |  |
| Техническая поддержка. |  |  |
| Техническая поддержка с GSM связи в течении не менее 12 месяцев |  |  |

Руководитель группам экспертов:

Начальник финансогого управления 	Эргашев Б.

Министерства  здравоохранения Руз

Главный специалист по

автотранспорту Министерства

здравоохранения Руз	            Пирмухамедов Б