Техническое задание 
на закупку GPS трекеров для дооснащения автомобилей
 и бригад службы скорой медицинской помощи в 2021г.

| № | Наименование продукции и параметры по техническому заданию | Параметры, предлагаемые Поставщиком (указывать номер страницы из технического паспорта (каталога), подтверждающий вносимы параметр оборудования) * |
| --- | --- | --- |
|  | GPS трекеры для автомобилей скорой медицинской помощи (количество 1 600 шт.) |  |
|  | Модель: |  |
|  | Производитель: |  |
|  | Страна происхождения товара: |  |
|  | Назначение: GPS трекер, часть комплекса оборудования предназначенная для определения точных координат, времени, скорости перемещения автомобиля и передачи данных в пользовательские точки. |  |
|  | Технология: GSM/GPRS/GPS/BLUETOOTH |  |
|  | GNSS: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, QZSS. |  |
|  | Приёмник: не менее 33 канала |  |
|  | Чувствительность GNSS приёмника: не менее -165 дБм |  |
|  | Точность: < 3м |  |
|  | Горячий старт: < 1 сек |  |
|  | Тёплый старт: < 25 сек |  |
|  | Холодный запуск: < 35 сек |  |
|  | Технология GSM |  |
|  | 2G диапазоны: 850/900/1800/1900 МГц |  |
|  | Передача данных: GPRS класса 12 (до 240 kbps), GPRS Мобильная станция класса Б |  |
|  | Поддержка данных: SMS (текст/данные) |  |
|  | Поддерживаемый диапазон напряжений, «В» постоянного тока: от 10 до 30 В, защита от перенапряжения |  |
|  | Резервная батарея, обеспечивающая работу трекера до завершения цикла передачи данных и автономную работу при отключении электропитания от автомобиля в течение не менее 3 часов. (Участник должен указать тип батареи и характеристики в mAh и Wh) |  |
|  | Потребляемая мощность: (Участник должен указать электропотребление устройства при основных режимах работы (см. п 51.): 1. Номинальный режим не более при 12В < 30 мА; 2. Режим ультра глубокого сна; 3. Режим глубокого сна; 4. Спящий режим онлайн; 5. Спящий режим GPS. Значения должны быть указаны в «Вольт» при определённом значении силы тока в «мA». |  |
|  | BLUETOOTH |  |
|  | Спецификация: 4.0 + LE |  |
|  | Поддерживаемые периферийные устройства: Датчик температуры и влажности Наушники, OBDII dongle. Inateck сканер штрих-кода |  |
|  | ИНТЕРФЕЙС |  |
|  | Цифровой вход- 3 или 2.0 Micro-USB |  |
|  | Цифровой выход – 1 или 2.0 Micro-USB |  |
|  | Аналоговый вход - 1 или 2.0 Micro-USB |  |
|  | GNSS антенна - внутренняя |  |
|  | GSM антенна - внутренняя |  |
|  | USB - 2.0 Micro-USB |  |
|  | SIM/Micro SIM/ Nano SIM |  |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
|  | Размеры не более - 105 x 73 x 28 мм. |  |
|  | Вес не более 100 гр. |  |
|  | Условия работы: |  |
|  | Рабочая температура (без батареи) -40°C...+85°C |  |
|  | Температура хранения (без батареи) - 40°C...+85°C |  |
|  | Относительная влажность при хранении- 5% до 95% без конденсации |  |
|  | Степень защиты корпуса – IP54, при условии, что Поставщик гарантирует при монтаже устройства использовать термоусадочную пленку или специальный кожух и все выходы проводов герметично изолировать силиконовой мазью или аналогичным влагонепроницаемым материалом. |  |
|  | Температура зарядки аккумулятора от 0°C...+45°C |  |
|  | Температура разряда аккумулятора от -20°C...+60°C |  |
|  | ФУНКЦИИ |  |
|  | Датчики - Акселерометр |  |
|  | Сценарии: Безопасное вождение Превышение скорости; Оповещение о блокировке GSM сигнала; Расчёт расхода топлива по GPS; Оповещение - холостой ход; Обнаружение отсоединения; Определение буксировки автомобиля; Определение ДТП; Auto Geofence Геозона; Оповещение о поездках. |  |
|  | Режимы работы: 1. Номинальный режим; 2. Режим ультра глубокого сна; 3. Режим глубокого сна; 4. Спящий режим онлайн; 5. Спящий режим GPS. |  |
|  | Обновление конфигурации и прошивки с помощью USB и Bluetooth. Участники могут предложить специальные приложения с предоставлением гарантийного обязательства обновлений в гарантийный и постгарантийный период без взимания дополнительной оплаты. |  |
|  | SMS: Конфигурация, события, контроль цифровых выходов, debug (рассматриваются иные технологические решения, не снижающие функциональные возможности оборудования) |  |
|  | GPRS команды - конфигурация, контроль цифровых выходов, debug (рассматриваются иные технологические решения, не снижающие функциональные возможности оборудования) |  |
|  | Синхронизация времени - GPS, NITZ, NTP |  |
|  | Мониторинг топлива - OBDII dongle. Допускается предложение устройств, сочетающих цифровой и аналоговый LLS мониторинг топлива. |  |
|  | Обнаружение зажигания - акселерометр, напряжение питания, обороты двигателя (OBDII dongle) |  |
|  | СЕРТИФИКАЦИЯ |  |
|  | Сертификаты: CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, REACH. |  |
|  | Гарантийные условия: |  |
|  | Дата производства предложенной модели: не ранее 2021 года |  |
|  | Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным и не снятым с производства. |  |
|  | Пригодный для использования в климатических условиях Республики Узбекистан. |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми деталями, узлами, материалами (стоимость которых должна быть включена в предложение) для сборки, монтажа и сдачи в эксплуатацию на рабочем месте. |  |
|  | Поставщик (при необходимости) должен укомплектовать оборудование (с учётом специфики предлагаемой модели) всеми необходимыми запасными частями (стоимость которых должна быть включена в предложение) для его полноценной эксплуатации в течение гарантийного периода. Перечень таких запасных частей должен быть представлен в конкурсном предложении. |  |
|  | Гарантийный срок со дня сдачи в эксплуатацию: не менее 12 месяцев |  |
|  | Наличие сервисных центров в Республике Узбекистан или договор с организацией, выполняющей функции сервисного центра. |  |
|  | Монтаж. |  |
|  | Оборудование должно быть смонтировано, протестировано и сдано в эксплуатацию поставщиком на каждом рабочем месте. |  |
|  | Техническая поддержка. |  |
|  | Техническая поддержка с GSM связи в течении не менее 12 месяцев |  |
|  | Производитель должен предоставить открытый протокол обмена данных устройства с системой спутникового мониторинга заказчика (предлагаемый товар должен иметь возможность интегрирования с существующей системой заказчика) |  |
|  | Участник торгов должен представить вместе с предложением один экземпляр образца предлагаемого товара, для его последующего изучения со стороны экспертной группы для оценки поступивших предложений. |  |

* Участник должен оформить таблицу соответствия техническому заданию. Напротив каждого параметра участником заполняется соответствующая ячейка с обязательным включением следующей информации:

- Указать «Соответствует» или «Не соответствует» параметр предлагаемого товара требованию технического задания;

- Указать конкретное значение параметра или функцию (по описанию в технической документации) предлагаемого товара, которое подтверждается технической документацией или номер сертификата, или иной комментарий по параметру. Если в технической документации нет информации по значению параметра, участник должен указать, что данной информации в документации нет и предоставить оригинал письма производителя с информацией по данному параметру. Непредставление информации может быть расценено, как несоответствие техническому заданию по данному пункту технического задания;

- Указать наименование документа и страницу, в которой отражена информация, указанная выше.

- Участник в предложении должен предоставить оригинал таблицы технического соответствия с печатью и подписью, а также в виде файла в формате WORD.

5. Данное техническое задание составлено со стороны соответствующих экспертов Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, и в случае выявления каких-либо ошибок или несоответствий, просим Вас указать рядом с данным пунктом и дать обоснование с приложением подтверждающих документов.