Технические задания на ПЦР – реагенты для определения провирусной ДНК

| № | Техническая спецификация Описание | Соответствие техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 4 | ПЦР реагент для качественного определения провирусной ДНК ВИЧ-1 |  |
|  | Количество: Годовая потребность – 2 700 определений. Количество для закупки не менее 2700 тестов (включая контроли). |  |
|  | Назначение: выделение тотальной ДНК из клинического материала, проведение амплификации участка провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». |  |
|  | Набор реагентов должен быть адаптирован производителем для использования на амплификаторе «Rotor Gene – 6000 tm» |  |
|  | Наличие комплекта реагентов для выделения ДНК из клинического материала и комплекта реагентов для ПЦР-амплификации ДНК |  |
|  | Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот |  |
|  | Наличие программы для проведения исследования использованием прибора «Rotor Gene – 6000 tm» |  |
|  | Регистрация: |  |
|  | Комплект реагентов должны быть зарегистрированы в ГУП «Центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РУз, в случае, если по заключению кода ТН ВЭД товар подлежит регистрации |  |
|  | Поставка с учетом контроля холодовой цепи при транспортировке и хранении, согласно требованиям производителя. |  |
|  | Инструкция по применению на русском языке |  |